# OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branży drogowej

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej w ramach

przebudowy i budowy targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną na

działce o nr ewid. 340/7 oraz budowy przyłączy: wodociągowego i kanalizacji

sanitarnej na części działki o nr ewid. 598/2 przy ul. Sportowej w Dąbrowie

Białostockiej.

Zakresem opracowania objęto przebudowę nawierzchni: dróg wewnętrznych,

chodników dla pieszych, stanowisk postojowych (40 sztuk) oraz wybiegu i wiaty

dla koni.

Dokumentacja zawiera rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe wraz z konstrukcją nawierzchni oraz sposobem odprowadzenia wód opadowych.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa w terenie,

-„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie” Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm,

3. Charakterystyka stanu istniejącego

Teren działki o nr ewid. 340/7 stanowiącej obszar opracowania jest zabudowany istniejącymi budynkami, a także w części ogrodzony. Działka jest uzbrojona, znajdują się na niej zadrzewienia i zakrzewienia w północnej części.

Obsługa komunikacyjna – poprzez trzy istniejące zjazdy z ul. Sportowej.

Działka o nr ewid. 598/2 stanowi pas drogowy drogi gminnej – ul. Sportowej.

Nawierzchnia terenu targowiska – żwirowa.

Rozwiązania projektowe

# 4.1  Rozwiązania sytuacyjne

Zakresem opracowania branży drogowej objęto:

- przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych stanowiących połączenie między

dwoma istniejącymi zjazdami z ul. Sportowej,

- budowę nawierzchni utwardzonej stanowisk postojowych w ilości 40 sztuk (w

tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych) z drogą manewrową,

- utwardzenie terenu w postaci chodników dla pieszych w rejonie altany, budynku

toalet i wiaty dla koni,

- przebudowę nawierzchni pod wiatą dla koni oraz dojazdu do budynku toalet,

- wykonanie trawnika w rejonie wybiegu dla koni oraz pozostałych powierzchni

biologicznie czynnych.

Obsługa komunikacyjna obiektu zapewniona jest (jak w stanie istniejącym) przez 3 istniejące zjazdy z ul. Sportowej.

Drogi wewnętrzne przewidziano o szerokości od 6,0 do 19,4 m.

Stanowiska postojowe zaprojektowano do parkowania prostopadłego o wymiarach 5,0x2,5 m – dla niepełnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m.

Nawierzchnie utwardzone należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm wyniesionym do wysokości wg rys. D2 „Przekroje konstrukcyjne”.

Chodniki o szerokości 2,5÷4,0 m obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm.

W ciągu wybiegu dla koni ułożyć „leżące” krawężniki betonowe 15x30 cm.

Powierzchnie nieutwardzone należy zahumusować i obsiać trawą, wg rys. nr 1 „Plan sytuacyjno-wysokościowy”.

4.2. Rozwiązania wysokościowe

Wysokościowo nawierzchnie utwardzone dostosowano do rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu (rzędne zagospodarowania pasa drogowego ulicy Sportowej oraz działek sąsiadujących).

Zastosowano spadki podłużne i poprzeczne, które gwarantują prawidłowe odwodnienie nawierzchni.

Charakterystyczne rzędne wysokościowe pokazano na rys. nr 1 i nr 3.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

a) drogi wewnętrzne

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

b) stanowiska postojowe

- warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych 60x40 cm grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

c) wiata dla koni

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

d) chodniki dla pieszych

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 10 cm.

Obramowanie nawierzchni utwardzonych stanowi krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. Obramowanie chodników – obrzeże betonowe 8x30 cm.

# 4.4. Odwodnienie

Odbiór wód opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na obniżony teren zielony (trawnik) znajdujący się w całości na działce Inwestora. Tam wody opadowe i roztopowe pozostaną do wsiąknięcia lub odparowania.

# 4.5. Urządzenia obce

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone będą do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Rozwiązania projektowe przyjęto tak, aby zostały zachowane normatywne odległości projektowanych nawierzchni od istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

# 4.6. Zieleń

Przy projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi.