- CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. 	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej.

Zakresem robót budowlanych objęto:

- wykonanie przebudowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości 40 sztuk (w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych) i chodników dla pieszych,

- budowę dwóch wiat handlowych,

- budowę wiaty dla koni,

- budowę budynku toalet,

- budowę kablowej sieci oświetlenia.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:

- powierzchnia handlowa targowiska - 1227 m2

- powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-  spożywczych - 458 m2, 36 stanowisk do sprzedaży, 37% całkowitej powierzchni handlowej targowiska

- powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno- spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego - 154 m2, 10 stanowisk do sprzedaży, 12% całkowitej powierzchni handlowej targowiska

- powierzchnia handlowa targowiska z zadaszonymi stanowiskami - 619 m2, 72 stanowiska do sprzedaży, 50% całkowitej powierzchni handlowej targowiska

- ciąg komunikacyjny i miejsca postojowe              2445 m2

- chodniki dla pieszych               			   245 m2

- pasy zieleni i trawniki              			 1290 m2

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania ogólne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie znajduje się na terenach zamkniętych, górniczych.

Przewidziano rozwiązania projektowe zapewniające pełną dostępność osobom niepełnosprawnym - w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zastosowano normatywne spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni utwardzonych i chodników, obniżone krawężniki.

Uwarunkowania środowiskowe

Obszar oddziaływania projektu zamyka się w obrębie działek przedmiotowej inwestycji i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich.

Z uwagi na fakt, iż powierzchnia całkowita planowanej inwestycji nie przekracza 0,5 ha, nie kwalifikuje się do §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, w związku z czym nie jest przedsięwzięciem  mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Brak oddziaływania transgranicznego, ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Przy budowie używane będzie: kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, woda, energia cieplna, itp.

Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych.

Paliwo do sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, zagęszczarki) winno być zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę -  jak przy budowie dróg.

Zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wód opadowych.

Podczas budowy:

- używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu,

- roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania oddziaływania hałasu,

- zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska

gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od maszyn i urządzeń budowlanych,

- drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji nie przewidziane do wycinki będą zabezpieczone przed ich mechanicznymi uszkodzeniami np.: matami słomianymi z deskami, płotkiem z desek itp.

Odpadem powstającym w trakcie budowy będzie nadmiar urobku gruntowego powstałego podczas budowy.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą wywożone z terenu budowy.

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 października 2015 r. poz. 1554) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430) z późniejszymi zmianami dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.

Ze względu na nieskomplikowany charakter i formę zaprojektowanych rozwiązań  obszar oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz powierzchni ograniczonej linią przerywaną koloru niebieskiego pokazanej w części graficznej opracowania na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane rozwiązania zapewniają poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ograniczają dostępu do dróg publicznych.

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie przebudowy istniejącego targowiska miejskiego w zakresie:

- przebudowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych, stanowisk postojowych, chodników dla pieszych,

- budowy dwóch wiat handlowych,

- budowy wiaty dla koni,

- budowy budynku toalet,

- budowy kablowej sieci oświetlenia.

Obsługa komunikacyjna obiektu zapewniona będzie (jak w stanie istniejącym) przez 3 istniejące zjazdy z ul. Sportowej.

Na terenie targowiska planuje się wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości 40 sztuk (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych).

Stanowiska postojowe przewidziano do parkowania prostopadłego o wymiarach 5,0x2,5 m – dla niepełnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m.

Nawierzchnie utwardzone należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm wyniesionym do wysokości wg rys. D2 „Przekroje konstrukcyjne” .

Chodniki należy obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Powierzchnie nieutwardzone należy zahumusować i obsiać trawą, wg rys. D1 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Rozwiązania wysokościowe

Wysokościowo nawierzchnie utwardzone dostosowano do rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu (rzędne zagospodarowania pasa drogowego ulicy Sportowej oraz działek sąsiadujących).

Zastosowano spadki podłużne i poprzeczne, które gwarantują prawidłowe odwodnienie nawierzchni.

Charakterystyczne rzędne wysokościowe i spadki nawierzchni pokazano na rys. nr D1.

Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

a) ciąg komunikacyjny

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

b) stanowiska postojowe

- warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych 60x40 cm grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

c)  wiata dla koni

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 30 cm.

d) chodniki dla pieszych

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej

mechanicznie grub. 10 cm.

Obramowanie nawierzchni utwardzonych stanowi krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. Obramowanie chodników – obrzeże betonowe 8x30 cm.

# Odwodnienie

Odbiór wód opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych na obniżony teren zielony (trawnik) znajdujący się w całości na działce Inwestora. Tam wody opadowe i roztopowe pozostaną do wsiąknięcia lub odparowania.

# Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych przy omawianej inwestycji należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej oraz wykonać koryto pod nawierzchnię.

Na podłożu, pod projektowaną konstrukcją nawierzchni, należy zapewnić wtórny moduł sprężystości nie mniejszy niż 100 MPa. Nadmiar gruntu należy odwieźć.

Branża architektoniczna i konstrukcyjna

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne

Fundamenty

Posadowienie ław fundamentowych na głębokości min. – 1,20 m od najniżej położonego poziomu terenu.

Stopy i ławy fundamentowe wylewane z betonu B20, zbrojone stalą RB500W i st35b w sposób ciągły. Ławy posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 10 cm.

Elementy wykończeniowe

Wiaty

Projektuje się wykonanie dwóch wiat w konstrukcji drewnianej. Dachy dwuspadowe, pokrycie dachowe wiat wykonane z blachy. Wiata duża, dla koni będzie posiadać świetlik dachowy doświetlający środkowe przejście, które będzie utwardzone. Wiata mała, handlowa wykonana na projektowanej utwardzonej powierzchni. Wiata duża dla koni, będzie wykonana nad istniejącymi poręczami do przywiązywania koni.

Budynek toalet

Projektuje się wykonanie budynku toalet publicznych damskich i męskich, a także toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia technicznego.  Budynek w konstrukcji murowanej z dociepleniem zewnętrznym z izolacją termiczną w systemie dociepleń ze styropianu fasadowego, wykonaną metodą bezspoinową. Wykończenie elewacji – tynk silikatowy. Dach budynku dwuspadowy z pokryciem wykonanym z blachy.

Branża elektryczna

Zakres projektu obejmuje:

- wewnętrzne linie zasilające WLZ,

- sieć oświetlenia terenu,

- instalacje elektryczne wewnątrz projektowanego budynku sanitariatu:

- instalacja oświetlenia,

- instalacja gniazd wtykowych oraz siły,

- instalacja ochrony przepięciowej,

- ochrona przeciwporażeniowa.

- instalacje elektryczne wewnątrz wiaty handlowej:

- instalacja oświetlenia,

- instalacja gniazd wtykowych oraz siły,

- instalacja ochrony przepięciowej,

- ochrona przeciwporażeniowa.

- instalacja fotowoltaiczna (PV).

Zasilanie i WLZ-ty

Zasilanie obiektu przewidziano za pomocą przyłącza kablowego wraz z pomiarem, zgodnie z warunkami przyłączenia PGE Dystrybucja S.A. Od złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne w linii ogrodzenia wybudować wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) do rozdzielnicy głównej RG, zlokalizowanej w budynku sanitariatu. Od rozdzielnicy głównej RG wyprowadzić WLZ-ty do zasilania wiaty handlowej oraz zasilić sieć oświetlenia terenu.

Oświetlenie terenu

W celu oświetlenia terenu targowiska przewidziano linię oświetleniową kablową typu YAKXs4x16 mm2 oraz słupy parkowe o wysokości 7 m z oprawami energooszczędnymi LED 40W. Na całej długości linii kablowej ułożyć we wspólnym wykopie, 10 cm poniżej kabla, bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 mm.

# Rozdzielnica główna RG

Rozprowadzenie obwodów projektuje się z rozdzielnicy głównej RG budynku sanitariatu.

Rozdzielnicę RG zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym projektowanego budynku.

W skład instalacji odbiorczej z RG wchodzą:

    - Wyłączniki ppoż. z wyzwalaczem wzrostowym oraz zabezpieczenia obwodów zasilanych.

    - Instalacje oświetlenia ogólnego i ewakuacji budynku sanitariatu.

    - Gniazda wtykowe sanitariatu.

    - Elektryczne ogrzewanie budynku.

    - Oświetlenie terenu targowiska.

    - Instalacja PV (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej).

    - Wewnętrzne linie zasilające wiaty.

# Instalacja oświetleniowa

W budynku przewiduje się następujące rodzaje oświetlenia:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie ewakuacyjne zapewniające przynajmniej 1 lx w ciągach

komunikacyjnych i pomieszczeniach – pokazujące kierunek ewakuacji.

Obwody oświetleniowe wyprowadzone będą z tablicy RG. Obwody te wykonane będą w oparciu o przewody kabelkowe miedziane o przekroju 1,5 mm2 na napięcie izolacji 750V w systemie TN-S.

Oświetlenie podstawowe

Jako oprawy oświetlenia podstawowego zaprojektowano oprawy wyposażone w energooszczędne źródła światła LED, w pomieszczeniach ogólnie dostępnych o zwiększonej odporności na wandalizm.

Średnie natężenie prawidłowego oświetlenia:

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne 200 lx,

Toalety, umywalnie, łazienki – 200 lx,

Strefy komunikacji i korytarze – 100 lx.

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne

Jako oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano wydzielone oprawy oświetlenia wyposażone w baterię z czasem podtrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami (2h).

# Instalacja gniazd

# Instalacje 1-faz gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2, 450/750V, natomiast 3-faz gniazd wtykowych przewodami YDY 5x4 mm2. Przewody w budynku należy prowadzić podtynkowo, a pod wiatą  w metalowych rurkach instalacyjnych. Poszczególne obwody gniazd 3-faz. wyprowadzić z rozdzielnicy głównej RG w budynku i RW pod wiatą.

W toaletach, pomieszczeń technicznych mokrych, stosować gniazda hermetyczne o stopniu ochrony co najmniej IP44.

# Instalacja fotowoltaiczna (PV)

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 4 kWp będzie stanowiła źródło energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu (w tym budynku sanitariatu).

Moc instalacji została dobrana tak, aby wyprodukować rocznie ilość energii wystarczającą na pokrycie min. 30% rocznego zużycia, powiększonego o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci”.

Instalacja fotowoltaiczna wyposażona zostanie w elektroniczny system automatyki, którego celem będzie sterowanie mocą systemu fotowoltaicznego, tak aby uniemożliwić wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej energii elektrycznej wytworzonej w źródle.

Moduły fotowoltaiczne (PV) zostaną zamocowane na dachu budynku sanitariatu z wykorzystaniem mocowań i konstrukcji systemowych, przetwornica DC/AC zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym, przy RG budynku sanitariatu.

1.4. 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zestawienie powierzchni budynków:

- wiaty handlowe – 2x150,5 m2,

- wiata dla koni – 318 m2,

- budynek toalet – 67 m2.

2. 	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W ramach zadania Zamawiający wymaga opracowania:

- projektu budowlanego – 6 egz.,

- projektów wykonawczych branżowych – po 2 egz.,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz.,

- kosztorysów inwestorskich – po 2 egz.

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosowanie do:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065)

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- Innych obowiązujących przepisów.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. 	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 29 ust 1 pkt. 17) planowane przedsięwzięcie nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

- Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2. 	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401);

- Inne niezbędne przepisy, akty prawne, normy branżowe polskie, itp. związane z prawidłowym zaprojektowaniem zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.