Informacja dotyczące bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

BRANŻA SANITARNA

Temat:	Przebudowa i budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 340/7 oraz budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na części działki o nr ewid. 598/2 przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej.

Adres budowy:	DZIAŁKI O NR EWID.: 340/7; 598/2

obręb ewidencyjny Dąbrowa Białostocka

jednostka ewidencyjna Dąbrowa Białostocka

Inwestor:	Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1

16-200 Dąbrowa Białostocka

Autor opracowania:	mgr inż. Tomasz Łukowski

PDL/0141/POOS/13

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca projektuprzyłącza wodociągowego, przyłącza i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonywanych w ramach budowy i przebudowy targowiska miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.

- ZAKRES ROBÓT.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje następujące roboty:

- - roboty rozbiórkowe nawierzchni pasa drogowego oraz nawierzchni nieruchomości targowiska miejskiego,

- roboty ziemne związane z budową przyłączy sanitarnych i doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej,

- roboty zabezpieczające istniejące uzbrojenie podziemne,

- budowa i montaż rurociągów przyłączy sanitarnych i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej,

- odbudowa istniejącego pasa drogowego oraz zagospodarowania terenu nieruchomości targowiska miejskiego,

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

W obszarze prowadzonych robót występuje infrastruktura:

-	kanalizacja sanitarna,

-	wodociąg,

-	sieć gazowa,

-	napowietrzna sieć telekomunikacyjna,

-	doziemne kable i kanały telekomunikacyjne,

Inwestycja budowy przyłączy sanitarnych prowadzona będzie w pasie drogowym - ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej. Pas drogowy składa się z: jezdni z mas mineralno-bitumicznych, utwardzonego pobocza w postaci chodnika betonowego, nieutwardzonego pobocza w postaci zieleńców oraz z indywidualnych zjazdów na posesje.

- WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENINE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

-zasięg sprzętu wykopowego w obrębie słupów napowietrznych,

- sieć gazowa - przejścia rurociągamipod siecią gazową – niebezpieczeństwo wybuchu przy uszkodzeniu rurociągu gazoweg,

- drogi komunikacyjne – przejścia rurociągami pod pasem dróg miejskich,

- wykopy liniowe i punktowe – powyżej 1,50 m.

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCYCH SAKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

- Wykonanie wykopów pod rurociągi o głębokości0,9 – 2,5m wymaga obudowy ścian wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i rozpartymi. Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczaćw gruntach luźnych 0.40 m ; w gruntach średnio zwartych i zwartych wysokośćta może być większa 0.5 - 0.7 m. Górna krawędź obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0.15 m celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu lub kamieni oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu. Podczas trwania robót montażowych powinno się przynajmniej przed rozpoczęciem zmiany sprawdzić sztywność zabitych rozpór. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następowaćz zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względuna możliwość obsunięcia się ścian wykopu – zagrożenie przysypania ziemią. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0.6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpiecznąi odpowiednioje oznakować.Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką,nawet w czasie postojujest zabronione.

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscu skrzyżowania z gazociągiem wykopy wykonywać ręcznie– zagrożenie wybuchem. Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie tych sieci powinno być poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy,w porozumieniu z właściwą jednostką w której zarządzie lub użytkowaniuznajdują się te sieci.

- W warunkach ruchu już w momencie rozkładania wykopów należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1.1 m
nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu - zagrożenie wpadnięcia do wykopu. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granica klina naturalnego odłamu gruntu.

- Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń.W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do prący. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

- Wszyscy zatrudnieni muszą używać odzieży i środków ochronnych ubrania robocze, buty , rękawice , osłony głowy i twarzy oraz inne). Dobór środkówochrony indywidualnej musi być oparty o dokładną analizę zagrożeń na konkretnych stanowiskach roboczych i uwzględniać czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników.

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I INNE PROCEDURY.

Kierownik Budowy na podstawie niniejszej informacji oraz dokumentacji
budowlano-wykonawczej obowiązany jest do przeprowadzenia dla podległego personelu monterskiego instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na prowadzonej budowie. Przeprowadzenie instruktażu winno zostać udokumentowane odpowiednią notatką a jego przyjęcie podpisem złożonym przez każdego instruowanego pracownika. Fakt przeprowadzenia instruktażu, należy wpisać do Dziennika Budowy a tekst notatki winien przechowywany być w dokumentacji budowy, a następnie archiwizowany w archiwum firmy budowlanej.

W trakcie prowadzenia robót muszą być zachowane warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47).

Muszą być spełnione wymagania:

- przeprowadzenie instruktażu dotyczącego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń,

- wskazanie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego wyposażenia pracowników  w ubrania ochronne,

- inwestor jest zobowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót właściwego Inspektora Pracy,

- teren budowy powinien być oznakowany oraz ogrodzony przed dostępem z zewnątrz,

- pracownicy powinni mieć zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

- przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia należy stosować środki techniczne zgodnie z zaleceniami Specyfikacji Technicznych dla tych robót,

- budowa powinna mieć zapewnione odpowiednie środki łączności.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, przy robotachziemnych i montażowych , należy bezwzględnie zapewnić bezpieczną i sprawnąkomunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek awarii, pożaru iinnych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"pracowników dostosowany do harmonogramu przewidywanych robót.Kierownik budowy powinien, przed przystąpieniem do robót, przeprowadzićszkolenie pracowników
w sprawach BHP.

Budowa powinna być zabezpieczona przed wstępem osób niepowołanych ioznakowana tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.Kierownik budowy winien przechowywać dokumentacją budowy orazdokumentację eksploatacji maszyn i urządzeń technicznychw miejscuprzewidzianym na siedzibę kierownictwa budowy.

Zapewnić komunikację telefoniczną ze służbami ratownictwa medycznego,pożarowego technicznego, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadkuzagrożenia życia lub zdrowia uczestników robót.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy z uwagi na to, iż występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).