# OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i budowy

targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 340/7

oraz budowy przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na części działki o

nr ewid. 598/2 przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej.

Zakresem opracowania objęto przebudowę nawierzchni: dróg wewnętrznych,

chodników dla pieszych, stanowisk postojowych (40 sztuk) i wybiegu dla koni

oraz budowę: wiaty handlowej, wiaty wystawienniczej, wiaty dla koni,

budynku toalet, wewnętrznych linii zasilających WLZ, kablowej sieci oświetlenia

terenu, instalacji elektrycznych wewnątrz projektowanych budynków: sanitariatu i

wiat, instalacji fotowoltaicznej (PV),przyłącza wodociągowego i przyłącza

kanalizacji sanitarnej do budynku toalet.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa w terenie,

-„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie” Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm,

- UCHWAŁA NR XXX/206/06 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Białostocka.

# 3. Stan istniejący i przewidywane zmiany

Teren działkio nr ewid. 340/7 stanowiącej obszar opracowania jest zabudowany istniejącymi budynkami, a także w części ogrodzony. Działka jest uzbrojona, znajdują się na niej zadrzewienia i zakrzewienia w północnej części.

Obsługa komunikacyjna – poprzez trzy istniejące zjazdy z ul. Sportowej.

Działka o nr ewid. 598/2 stanowi pas drogowy drogi gminnej – ul. Sportowej.

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania obiektu poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego:

- wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników dla

pieszych, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości 40 sztuk

(w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych),

- budowę wiaty handlowej,

- budowę wiaty wystawienniczej,

- budowę wiaty dla koni,

- budowę budynku toalet,

- budowę wewnętrznych linii zasilających WLZ, kablowej sieci oświetlenia terenu,

instalacji elektrycznych wewnątrz projektowanych budynków: sanitariatu i wiat,

instalacji fotowoltaicznej (PV),

- budowę przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku

toalet.

4. Zajętość terenu

Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.:

340/7, 598/2 - obręb Dąbrowa Białostocka, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Białostocka.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

- drogi wewnętrzne                                                         2145 m2

- miejsca postojowe                                                          545 m2

- chodniki dla pieszych                                                     270 m2

- pasy zieleni 	                                                           1290 m2

- powierzchnia zabudowy                                                  696 m2

- całkowita powierzchnia terenu objęta opracowaniem   4946 m2

6. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie znajduje się na terenach zamkniętych, górniczych.

Przewidziano rozwiązania projektowe zapewniające pełną dostępność osobom niepełnosprawnym - w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zastosowano normatywne spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni utwardzonych i chodników, obniżone krawężniki.

Obsługa osób niepełnosprawnych do budynku toalet, do wiat odbywać się będzie bezpośrednio z terenu. Próg w wejściu do budynku toalet wynosi max 2 cm, co nie stanowi przeszkody dla osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna ma na projektowanym terenie zapewniony wszędzie bezpośredni dostęp.

Zaopatrzenie w media:

- energia elektryczna – z sieci elektroenergetycznej,

- zaopatrzenie w wodę – z wodociągu gminnego, na warunkach  gestora sieci

- kanalizacja sanitarna –  do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach gestora sieci  -  C.O. i C.W.U –  źródło własne –  elektryczne grzejniki bezpośrednie oraz elektryczny podgrzewacz przepływowy.

7.Zieleń

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew, które kolidowałyby z inwestycją.

Przewidziano wykonanie pasów zieleni o powierzchni 1290 m2.

8.Rozwiązania chroniące środowisko

Obszar oddziaływania projektu zamyka się w obrębie działek przedmiotowej inwestycji i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich.

Z uwagi na fakt, iż powierzchnia całkowita planowanej inwestycji nie przekracza 0,5 ha, nie kwalifikuje się do §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, w związku z czym nie jest przedsięwzięciem  mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Brak oddziaływania transgranicznego, ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Przy budowie używane będzie: kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, woda, energia cieplna, itp.

Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych.

Paliwo do sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, zagęszczarki) winno być zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę -  jak przy budowie dróg.

Zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wód opadowych.

Podczas budowy:

- używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu,

- roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania oddziaływania hałasu,

- zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska

gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od maszyn i urządzeń budowlanych,

- drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji nie przewidziane do wycinki będą zabezpieczone przed ich mechanicznymi uszkodzeniami np.: matami słomianymi z deskami, płotkiem z desek itp.

Odpadem powstającym w trakcie budowy będzie nadmiar urobku gruntowego powstałego podczas budowy.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą wywożone z terenu budowy.

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.

| Zapotrzebowanie ilość i jakość wody | Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków została określona w opracowaniu branżowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia wody. |
| --- | --- |
| Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się | Nie przewiduje się aby obiekty w trakcie użytkowania emitowały szkodliwe gazy, pyły lub płyny. |
| Rodzaj wytwarzanych odpadów | Przewiduje się gromadzenie odpadów komunalnych. Składowanie odpadów komunalnych w kontenerach z zamykanym otworem wrzutowym, które będą się znajdowały na terenie działki według WT. Śmieci przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. |
| Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne | Obiekty nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego. |

9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 października 2015 r. poz. 1554) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430) z późniejszymi zmianami dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.

Ze względu na nieskomplikowany charakter i formę zaprojektowanych rozwiązań  obszar oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz powierzchni ograniczonej linią przerywaną koloru niebieskiego pokazanej w części graficznej opracowania na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane rozwiązania zapewniają poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ograniczają dostępu do dróg publicznych.

9.1	Usytuowanie na działce.

Projektowany budynek toalet usytuowany jest ścianą bez otworów okiennych/drzwiowych:

- 12,56 m od granicy z działką nr 436;

- od 7,42 m do 10,6 od granicy z działką drogową.

Projektowana wiata nr 1 usytuowana jest:

- od 15, 57 m do 18,78 m do granicy z działkami nr 439 i 353/4.

Projektowana wiata nr 2 usytuowana jest:

- 8 m do granicy z działką drogową,

- 39,04 m od granicy z działką nr 783.

Budynek toalet oraz wiat usytuowane zgodnie z WT §12.

9.2     Nasłonecznienie i zacienianie.

Ze względu na położenie oraz odległość pomiędzy budynkiem projektowanym toalet oraz wiat, a działkami nr 353/4, 439, 783 nie zachodzi przesłanianie ani zacienianie pomieszczeń w budynkach istniejących oraz hipotetycznych, które mogłyby powstać na działkach sąsiednich.

9.3  Usytuowanie budynku ze względu na przepisy pożarowe.

Projektowany budynek toalet jest murowany kryty niepalnie i znajduje się ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 20,12 m od istniejącego murowanego budynku na działce nr 439.

Projektowane wiaty o przekryciu dachu NRO znajdują się w odległości od 43,23 m od budynku istniejącego na działce nr 783.