MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont części drogi na działce nr geod. 322/1 w grzebieniach

OBIEKT:

droga – część działki nr geod. 322/1, grzebienie

LOKALIZACJA:

Grzebienie

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Jednostka ewidencyjna: Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski

Obręb 0006 Grzebienie - działka nr: cz. dz. nr 322/1

INWESTOR:

Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka, październik 2023 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA	3

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Dane inwestora	3

3.	Przedmiot i miejsce inwestycji	3

4.	Zakres i cel inwestycji	3

5.	Charakterystyka terenu inwestycji	3

6.	Rozwiązania projektowe	4

6.1.	Rozbiórki i wycinka	4

6.2.	Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe	4

6.3.	Konstrukcja	4

6.4.	Uzbrojenie terenu	4

6.5.	Odwodnienie	4

6.6.	Zestawienie powierzchni opracowania	4

7.	Wykonanie inwestycji	5

8.	Zagrożenia dla środowiska	5

9.	Zakres oddziaływania	5

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	5

1.	Plan sytuacyjny

# CZĘŚĆ OPISOWA

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:2000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

## Dane inwestora

Inwestorem jest Gmina Dąbrowa Białostocka z siedzibą przy ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka.

## Przedmiot i miejsce inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont części drogi na działce nr geod. 322/1 w Grzebieniach, stanowiącą drogę gminną. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wsi Grzebienie: j. ewid.: Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski, obręb 0006 – Grzebienie, działki nr geod.: cz. dz. nr 322/1.

## Zakres i cel inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni drogi – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na części odcinka drogi na działce nr geod. 322/1 w Grzebieniach o długości 1 156,39 m i powierzchni 5 780,30 m2, wykonanie zjazdów gruntowych z nawierzchni z kruszywa, wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie i wdrożenie Stałej Organizacji Ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży użytkowników drogi.

## Charakterystyka terenu inwestycji

Droga na części działki nr geod. 322/1 w Grzebieniach znajduje się w zarządzie Gminy Dąbrowa Białostocka. Droga posiada przekrój uliczny jednojezdniowy, dwupasmowy o podstawowej szerokości jezdni ok. 6 m i nawierzchni żwirowej. Pobocza drogi stanowią nawierzchnie żwirowe bez chodników. Odwodnienie odbywa się grawitacyjnie. W pasie drogi znajduje się uzbrojenie techniczne: oświetlenie uliczne, sieć energetyczna oraz sieć wodociągowa. Do drogi przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, użytki rolnicze, tereny zielone.

Zjazdy z drogi posiadają nawierzchnię gruntową.

Droga na części działki nr geod. 322/1 w Grzebieniach nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest położny na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

## Rozwiązania projektowe

### Rozbiórki i wycinka

Planuje się wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym i kolidujących z planowaną inwestycją.

Planuje się usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne wykonywane koparkami.

### Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Planowany remont drogi nie zmienia przebiegu trasy i mieści się w granicach pasa drogowego. Wysokościowo zostanie zachowany pierwotny profil drogi.

### Konstrukcja

Remont obejmuje wykonanie podbudowy oraz wykonanie warstwy wiążącej a następnie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni – na odcinku drogi będącej częścią działki nr geod. 322/1 w Grzebieniach oraz wykonanie zjazdów z kruszywa.

Remont nawierzchni jezdni KR 1-2:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 		4 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W       	           4 cm

### Uzbrojenie terenu

Nie występuje kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu. Nie projektuje się nowych sieci.

### Odwodnienie

Nie zmienia się sposobu odwodnienia. Wykonanie nawierzchni i odtworzenie pierwotnych spadków poprzecznych i podłużnych poprawi odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni jezdni, co istotnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.

### Zestawienie powierzchni opracowania

Łączna powierzchnia opracowania: 						6 052,90  m2

Powierzchnie utwardzone:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

droga na części działki nr geod. 322/1                        			 5 780,30 m2

- zjazdy gruntowe                                                  			    272,60 m2

## Wykonanie inwestycji

Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zatrudnionym na budowie, jak również osobom postronnym. Teren robót należy odpowiednio zabezpieczyć 
i oznakować.

## Zagrożenia dla środowiska

Zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w odniesieniu do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja ogranicza się do remontu istniejącej nawierzchni w pasie drogi i nie będzie miała wpływu na uwarunkowania środowiskowe i gospodarkę wodną regionu.

## Zakres oddziaływania

Inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego drogi na części działki nr geod. 322/1 w Grzebieniach w ciągu drogi gminnej i nie będzie oddziaływała na działki przyległe. Nie powstaje obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

## Plan sytuacyjny