MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont ULICY Dworcowej W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

OBIEKT:

ul. Dworcowa

LOKALIZACJA:

ul. Dworcowa

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Jednostka ewidencyjna: M. Dąbrowa Białostocka

Obręb 0001 - działki nr: 151/12, 26/5,

INWESTOR:

Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka, październik 2023 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA	3

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Dane inwestora	3

3.	Przedmiot i miejsce inwestycji	3

4.	Zakres i cel inwestycji	3

5.	Charakterystyka terenu inwestycji	3

6.	Rozwiązania projektowe	4

6.1.	Rozbiórki i wycinka	4

6.2.	Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe	4

6.3.	Konstrukcja	4

6.4.	Uzbrojenie terenu	4

6.5.	Odwodnienie	4

6.6.	Zestawienie powierzchni opracowania	4

7.	Wykonanie inwestycji	5

8.	Zagrożenia dla środowiska	5

9.	Zakres oddziaływania	5

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	5

1.	Plan sytuacyjny

# CZĘŚĆ OPISOWA

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:2000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

## Dane inwestora

Inwestorem jest Gmina Dąbrowa Białostocka z siedzibą przy ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka.

## Przedmiot i miejsce inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Dworcowej w Dąbrowie Białostockiej, stanowiącej drogę gminną. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Białostocka: j. ewid.: Dąbrowa Białostocka, obręb 0001 działki nr geod.: 151/12, 26/5.

## Zakres i cel inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni jezdni  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na całym odcinku ul. Dworcowej w Dąbrowie Białostockiej o łącznej długości 661,52 m i powierzchni 4 066,80 m2 oraz zjazdów o nawierzchni gruntowej o powierzchni 443,80 m2, wykonanie trzech sztuk studni chłonnych, regulację pionową studzienek, dostawę i montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie oraz wdrożenie Stałej Organizacji Ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży użytkowników drogi.

## Charakterystyka terenu inwestycji

Ulica Dworcowa w Dąbrowie Białostockiej znajduje się w zarządzie Gminy Dąbrowa Białostocka. Droga posiada przekrój uliczny jednojezdniowy, dwupasmowy oraz jednojezdniowy o szerokości jezdni od ok. 7,5 m do ok. 4 m i nawierzchni bitumicznej, utwardzonej trylinką oraz yombami a także częściowo żwirowej. Na części odcinka ulicy przebiegają chodniki oddzielone odcinków jezdni pasem zieleni, częściowo przyległe bezpośrednio do jezdni. Chodniki wykonane są z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie odbywa się z grawitacyjnie. W pasie drogi znajduje się uzbrojenie techniczne: oświetlenie uliczne, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Do ulicy przylega zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna, obiekty handlowo – usługowe, obiekt dworca PKP, tereny zielone.

Ulica Dworcowa nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.

Teren inwestycji położny jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na większości odcinków w osi drogi uszkodzeniu uległo połączenie technologiczne pasów ruchu tzw. szew, które w przyszłości doprowadzi do degradacji dolnych części konstrukcji. Na jezdni występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Lokalnie powstały zadolenia i koleiny utrudniające prawidłowe odprowadzanie wody.

## Rozwiązania projektowe

### Rozbiórki i wycinka

Planuje się wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym i kolidujących z planowaną inwestycją.

Rozbiórki dotyczą rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, rozebrania nawierzchni z yombów.

### Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Planowany remont drogi nie zmienia przebiegu trasy i mieści się w granicach pasa drogowego. Wysokościowo zostanie zachowany pierwotny profil drogi.

### Konstrukcja

Remont obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych

Remont nawierzchni jezdni KR 1-2:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 		           4 cm

- Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych                 	 4 cm

### Uzbrojenie terenu

Nie występuje kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu. Nie projektuje się nowych sieci.

### Odwodnienie

Nie zmienia się sposobu odwodnienia. Remont oraz wykonanie nawierzchni i odtworzenie pierwotnych spadków poprzecznych i podłużnych poprawi odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników, co istotnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.

### Zestawienie powierzchni opracowania

Łączna powierzchnia opracowania: 						4 510,60  m2

Powierzchnie utwardzone:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

ulica Dworcowa                          					 4 066,80 m2

- powierzchnie zjazdów gruntowych                              			    443,80 m2

## Wykonanie inwestycji

Inwestycja nie narusza ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zatrudnionym na budowie, jak również osobom postronnym. Teren robót należy odpowiednio zabezpieczyć 
i oznakować.

## Zagrożenia dla środowiska

Zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w odniesieniu do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja ogranicza się do remontu istniejącej nawierzchni w pasie drogi i nie będzie miała wpływu na uwarunkowania środowiskowe i gospodarkę wodną regionu.

## Zakres oddziaływania

Inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego ul. Dworcowej w Dąbrowie Białostockiej w ciągu drogi gminnej i nie będzie oddziaływała na działki przyległe. Nie powstaje obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

## Plan sytuacyjny