MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont ULICY jANA PAWŁA II W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ WRAZ ZE ZJAZDAMI

OBIEKT:

ul. JANA PAWŁA II

LOKALIZACJA:

ul. Jana Pawła II,

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Jednostka ewidencyjna: M. Dąbrowa Białostocka

Obręb 0001 - działka nr: 659, 169/3, 658, 677/2,  cz. dz. nr 654/1, cz. dz. nr 676/1.

INWESTOR:

Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka, październik 2023 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA	3

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Dane inwestora	3

3.	Przedmiot i miejsce inwestycji	3

4.	Zakres i cel inwestycji	3

5.	Charakterystyka terenu inwestycji	3

6.	Rozwiązania projektowe	4

6.1.	Rozbiórki i wycinka	4

6.2.	Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe	4

6.3.	Konstrukcja	4

6.4.	Uzbrojenie terenu	4

6.5.	Odwodnienie	5

6.6.	Zestawienie powierzchni opracowania	5

7.	Wykonanie inwestycji	5

8.	Zagrożenia dla środowiska	5

9.	Zakres oddziaływania	5

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	6

1.	Plan sytuacyjny

# CZĘŚĆ OPISOWA

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:2000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

## Dane inwestora

Inwestorem jest Gmina Dąbrowa Białostocka z siedzibą przy ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka.

## Przedmiot i miejsce inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Jana Pawła II wraz ze zjazdami w Dąbrowie Białostockiej, stanowiącej drogę gminną. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Białostocka: j. ewid.: Dąbrowa Białostocka, obręb 0001 działki nr geod.: 659, 169/3, 658, 677/2, cz. dz. nr 654/1, cz. dz. nr 676/1.

## Zakres i cel inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni jezdni (z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych) na całym odcinku ul. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej o długości 1 150,99 m i powierzchni 8 413,30 m2, zjazdu nr 1 o powierzchni 1 218,40 m2, zjazdu nr 2 o długości 185,00 m i powierzchni 1 191,20 m2, prace remontowe w zakresie chodników, wykonanie zjazdów z nawierzchni z kruszywa, dostawa i montaż balustrad, umocnienie skarp i stożków, regulację pionową studzienek, wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie i wdrożenie Stałej Organizacji Ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży użytkowników drogi.

## Charakterystyka terenu inwestycji

Ulica Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej znajduje się w zarządzie Gminy Dąbrowa Białostocka. Droga posiada przekrój uliczny jednojezdniowy, dwupasmowy o podstawowej szerokości jezdni 9,0 m i nawierzchni bitumicznej. Na odcinku ulicy od Placu Kościuszki do ul. Górnej przebiegają chodniki oddzielone w części odcinków pasem zieleni, częściowo przyległe bezpośrednio do jezdni. Szerokość pasa drogowego w granicach linii rozgraniczających – ok. 14,00 – 18,00 m. Odwodnienie odbywa się grawitacyjnie. W pasie drogi znajduje się uzbrojenie techniczne: oświetlenie uliczne, sieć energetyczna, sieć gazowa,, kanalizacja wodociągowa i sanitarna. Do ulicy przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty handlowo – usługowe, tereny zielone, użytki rolne.

Zjazd nr 1 zlokalizowany jest za budynkiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej na działce o nr geod. 169/3. Posiada nawierzchnię częściowo z nawierzchni bitumicznej, częściowo z trylinki.

Zjazd nr 2 zlokalizowany jest na ul. Górnej w Dąbrowie Białostockiej na części dz. geod. nr 654/1 oraz części dz. geod. nr 676/1. Posiada nawierzchnię z trylinki.

Odcinek inwestycji zlokalizowany na działkach nr geod. 659, 169/3, 658, 654/1 znajduje się w strefie konserwatorskiej.

Teren inwestycji położny jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na większości odcinków w osi drogi uszkodzeniu uległo połączenie technologiczne pasów ruchu tzw. szew, które w przyszłości doprowadzi do degradacji dolnych części konstrukcji. Na jezdni występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Lokalnie powstały zadolenia i koleiny utrudniające prawidłowe odprowadzanie wody.

## Rozwiązania projektowe

### Rozbiórki i wycinka

Wycinki nie występują.

Rozbiórki dotyczą rozebrania części krawężników, rozebrania barierek stalowych, rozebrania nawierzchni asfaltowych, z trylinki oraz płytek betonowych, rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.

### Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Planowany remont drogi nie zmienia przebiegu trasy i mieści się w granicach pasa drogowego. Wysokościowo zostanie zachowany pierwotny profil drogi.

### Konstrukcja

Remont obejmuje wymianę oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni grubości 4 cm z punktowym wyrównaniem podbudowy warstwą wyrównawczą.

Remont nawierzchni jezdni KR 1-2:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 		4 cm

- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego    	średnio 4 cm

### Uzbrojenie terenu

Nie występuje kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu. Nie projektuje się nowych sieci.

### Odwodnienie

Nie zmienia się sposobu odwodnienia. Remont nawierzchni i odtworzenie pierwotnych spadków poprzecznych i podłużnych poprawi odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników, co istotnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.

### Zestawienie powierzchni opracowania

Łączna powierzchnia opracowania: 						11 344,15 m2

Powierzchnie utwardzone:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

ulica Jana Pawła II                       					8 413,30 m2

-     nawierzchnia z kostki

zjazd nr 1                                                                                     1 218,40 m2

zjazd nr 2                                                                                     1 191,20 m2

- zjazdy z kruszywa                                    				  140,20 m2

- powierzchnie chodników                                                                  381,05 m2

## Wykonanie inwestycji

Inwestycja nie narusza ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zatrudnionym na budowie, jak również osobom postronnym. Teren robót należy odpowiednio zabezpieczyć 
i oznakować.

## Zagrożenia dla środowiska

Zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w odniesieniu do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja ogranicza się do remontu istniejącej nawierzchni w pasie drogi i nie będzie miała wpływu na uwarunkowania środowiskowe i gospodarkę wodną regionu.

## Zakres oddziaływania

Inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego ul. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej w ciągu drogi gminnej i nie będzie oddziaływała na działki przyległe. Nie powstaje obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

## Plan sytuacyjny