MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont UL. Plac koścuszki, ul. wesołej oraz ul. kopernika W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

OBIEKT:

ul. plac kościuszki

ul. wesoła

ul. kopernika

LOKALIZACJA:

ul. Plac Kościuszki, ul. Wesoła, ul. Kopernika

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Jednostka ewidencyjna: M. Dąbrowa Białostocka

ul. Plac Kościuszki - obręb 0001 - działka nr: cz. dz. nr 268/1

ul. Wesoła - obręb 0001 - działki nr: 648, 767/1, cz. dz. nr 768, 990

ul. Kopernika - obręb 0001 - działki nr: 789, 786, cz. dz. nr 790/8, cz. dz. nr 991

INWESTOR:

Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka, październik 2023 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA	3

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Dane inwestora	3

3.	Przedmiot i miejsce inwestycji	3

4.	Zakres i cel inwestycji	3

5.	Charakterystyka terenu inwestycji	4

6.	Rozwiązania projektowe	4

6.1.	Rozbiórki i wycinka	4

6.2.	Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe	4

6.3.	Konstrukcja	5

6.4.	Uzbrojenie terenu	5

6.5.	Odwodnienie	5

6.6.	Zestawienie powierzchni opracowania	5

7.	Wykonanie inwestycji	5

8.	Zagrożenia dla środowiska	5

9.	Zakres oddziaływania	6

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	6

1.	Plan sytuacyjny

# CZĘŚĆ OPISOWA

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:2000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

## Dane inwestora

Inwestorem jest Gmina Dąbrowa Białostocka z siedzibą przy ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka.

## Przedmiot i miejsce inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulic Plac Kościuszki, Wesoła oraz Kopernika w Dąbrowie Białostockiej, stanowiących drogi gminne. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Białostocka: j. ewid.: Dąbrowa Białostocka, obręb 0001, działki nr geod.: cz. dz. nr 268/1, 648, 767/1, cz. dz. nr 768, 990, 789, 786, cz. dz. nr 790/8, cz. dz. nr 991.

## Zakres i cel inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni jezdni (z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych):

- na części odcinka ul. Plac Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej od ul. 11 Listopada do ul. 1000 lecia PP o łącznej długości 171,59 m i powierzchni 1 512,10 m2 wraz z miejscami parkingowymi o powierzchni 145,40 m2,

- na całym odcinku ul. Wesołej o łącznej długości ok. 649,56 m i powierzchni 4 441,90 m2,

- na całym odcinku ul. Kopernika o łącznej długości 673,08 m i powierzchni 4 406,10 m2 wraz z miejscami parkingowymi o powierzchni 606,40 m2.

Inwestycja obejmuje również pionową regulację studzienek, prace remontowe w zakresie chodników, wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych, dostawę i montaż znaku aktywnego przejścia dla pieszych z lampami LED oraz wykonanie oraz wdrożenie Stałej Organizacji Ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży użytkowników drogi.

## Charakterystyka terenu inwestycji

Ulice Plac Kościuszki, Wesoła oraz Kopernika w Dąbrowie Białostockiej znajdują się w zarządzie Gminy Dąbrowa Białostocka. Drogi posiadają przekrój uliczny jednojezdniowy, dwupasmowy o podstawowej szerokości jezdni 9,0 – 10,0 m i nawierzchni bitumicznej. W części ciągu ulic Plac Kościuszki oraz Kopernika wyznaczone są miejsca parkingowe, na tych odcinkach szerokość jezdni wynosi od 15,0 do 9,0 m. Przy przeważającej części odcinków ulic przebiegają chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni oraz częściowo przyległe bezpośrednio do jezdni.

Odwodnienie odbywa się z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej (ul. Plac Kościuszki oraz ul. Wesoła) oraz grawitacyjnie (ul. Kopernika). W pasie dróg znajdują się uzbrojenia techniczne: oświetlenie uliczne, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna.  Do ulic przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty handlowo – usługowe, parki, tereny zielone, teren cmentarza.

Ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną, chodniki wykonane są z kostki brukowej betonowej.

Ulica Plac Kościuszki znajduje się w całości w strefie konserwatorskiej. Ulica Wesoła znajduje się w strefie konserwatorskiej w zakresie dz. nr 648. Ulica Kopernika nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.

Teren inwestycji położny jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na większości odcinków w osi drogi uszkodzeniu uległo połączenie technologiczne pasów ruchu tzw. szew, które w przyszłości doprowadzi do degradacji dolnych części konstrukcji. Na jezdni występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Lokalnie powstały zadolenia i koleiny utrudniające prawidłowe odprowadzanie wody.

## Rozwiązania projektowe

### Rozbiórki i wycinka

Wycinki nie występują.

Rozbiórki dotyczą rozebrania części krawężników, rozebrania nawierzchni z kostki betonowej, rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych poprzez frezowanie.

### Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Planowany remont ulic nie zmienia przebiegu trasy i mieści się w granicach pasa drogowego. Wysokościowo zostanie zachowany pierwotny profil drogi.

### Konstrukcja

Remont obejmuje wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni grubości 4 cm
z punktowym wyrównaniem podbudowy warstwą wyrównawczą.

Remont nawierzchni jezdni KR 1-2:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 		             4 cm

- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W    	średnio 4 cm

### Uzbrojenie terenu

Nie występuje kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu. Nie projektuje się nowych sieci.

### Odwodnienie

Nie zmienia się sposobu odwodnienia. Remont nawierzchni i odtworzenie pierwotnych spadków poprzecznych i podłużnych poprawi odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników, co istotnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych.

### Zestawienie powierzchni opracowania

Łączna powierzchnia opracowania: 						13 495,90   m2

Powierzchnie utwardzone:

- nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumcznych asfaltowych

ulica Plac Kościuszki                      			                           1 512,10  m2

parking przy ulicy Plac Kościuszki                                                              145,40 m2

ulica Wesoła                                                                                               4 441,90 m2

ulica Kopernika                                 				                 4 406,10 m2

parking przy ulicy Kopernika                                                                        606,40 m2

-     powierzchnie chodników                                                                            2 384,00 m2

## Wykonanie inwestycji

Inwestycja nie narusza ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zatrudnionym na budowie, jak również osobom postronnym. Teren robót należy odpowiednio zabezpieczyć 
i oznakować.

## Zagrożenia dla środowiska

Zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w odniesieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja ogranicza się do remontu istniejącej nawierzchni w pasie drogi i nie będzie miała wpływu na uwarunkowania środowiskowe i gospodarkę wodną regionu.

## Zakres oddziaływania

Inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego ulic Plac Kościuszki, Wesołej i Kopernika w Dąbrowie Białostockiej w ciągu dróg gminnych i nie będzie oddziaływała na działki przyległe. Nie powstaje obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

## Plan sytuacyjny